Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie stosowanych procedur pomiaru poziomu głośności reklam i telesprzedaży

W trosce o transparentność procedur pomiaru poziomu głośności reklam i telesprzedaży, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, iż do pomiaru poziomu głośności reklam i telesprzedaży stosowała będzie rekomendacje Europejskiej Unii Nadawców (EBU) dotyczące pomiaru i normalizacji głośności audycji, zawarte w instrukcji R128-2011 i towarzyszących jej dokumentach. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznaje za potrzebne przekazanie nadawcom istotnych informacji odnoszących się do stosowanej przez nią procedury pomiarowej oraz opisu platformy pomiarowej wraz z jej przykładowym wyposażeniem.

Załączniki techniczne instrukcji EBU R-128-2011 zostały udostępnione w języku polskim na oficjalnej stronie internetowej EBU pod adresem:

http://tech.ebu.ch/loudness

Istotą rozporządzenia z 18 grudnia 2012 r. jest osiągnięcie poziomu głośności reklam i telesprzedaży nie przekraczającego poziomu audycji w programie. Jedynie w odniesieniu do audycji emitowanych w czasie rzeczywistym bądź z wykorzystaniem pętli opóźniającej lub bezpośrednio po tej audycji, dopuszczalna jest różnica poziomu głośności reklamy lub telesprzedaży w stosunku do tej audycji nie więcej niż 1 LU.

Opis stanowiska rejestracyjno-pomiarowego

Stanowisko rejestracyjno-pomiarowe składa się z następujących elementów:

- Urządzeń odbiorczych wraz z instalacją antenową do odbioru programów:

  - telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie  DVB-T,

  - telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób analogowy rozsiewczy naziemny,

  - telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny,

  - telewizyjnych dostarczanych przez operatorów kablowych i teleinformatycznych,

  - radiowych rozpowszechnianych w sposób analogowy rozsiewczy naziemny,

  - radiowych w emisji naziemnej rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny,

  - radiowych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny

  - radiowych dostarczanych przez operatorów kablowych i teleinformatycznych.

- Urządzenia do komutacji sygnałów wizyjnych i fonicznych z urządzeń odbiorczych do rejestratora i urządzenia pomiarowego wraz monitorami wizyjnymi i odsłuchowymi.

- Interfejsu sygnałowego dla sygnałów fonicznych i wizyjnych z wbudowanym przetwornikiem analogowo-cyfrowym.

- Komputera wraz z oprogramowaniem do rejestracji audycji w formie plików i wykonywania dokumentacji i raportów z pomiarów.

- Urządzenia pomiarowego do analizy i pomiaru głośności audycji w sygnale utrwalonym w formie pliku.

- Osprzętu pomocniczego.

Przykładowe wyposażenie stanowiska rejestracyjno-pomiarowego

- Urządzenia odbiorcze:

  - odbiorniki telewizyjne przystosowane do odbioru programów rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie  DVB-T z dekoderem MPEG-4, wyposażone w przyłącza sygnałowe HDMI, composite video, wyjście audio stereo,

  - urządzenia set-top box do odbioru programów rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie  DVB-T z dekoderem MPEG-4, wyposażone w przyłącza sygnałowe HDMI, composite video, wyjście audio stereo,

  - dekodery telewizji cyfrowej satelitarnej dla platform Cyfra+, Platforma N, Cyfrowy Polsat z kartą dostępową, wyposażone w przyłącza sygnałowe HDMI, composite video, wyjście audio stereo,

  - dekodery do odbioru programów cyfrowych w sieci kablowej np. UPC, Netia, Orange wyposażone w przyłącza sygnałowe HDMI, composite video, wyjście audio stereo,

  - tunery radiowe AM/FM/DAB/DAB+ wyposażone w wyjście audio stereo.

- System antenowy do odbioru programów rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie w standardzie  DVB-T, emitowanych z satelitów Hotbird oraz Astra, programów radiowych rozpowszechnianych w standardzie AM i programów radiowych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny oraz programów radiowych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;

- Przyłącze sieci internet minimum 20 Mb/s;

- Wzmacniacz z zestawem monitorów głośnikowych i słuchawkami;

- Przełącznik sygnałów audio-wideo;

- Interfejs sygnałowy audio lub audio-wideo;

- Komputer klasy PC z systemem operacyjnym;

- Drukarka laserowa kolorowa;

- Oprogramowanie:

  - edytor tekstowy,

  - oprogramowanie do rejestracji i nieliniowego montażu obrazu,

  - oprogramowanie do rejestracji i nieliniowego montażu dźwięku,

  - system pomiarowy zgodny z rekomendacją  EBU R-128-2011.

Czynności niezbędne do wykonania pomiarów głośności audycji, reklam i telesprzedaży, będących częścią programu

- Połączenie sygnałowego urządzenia odbiorczego z rejestratorem stosownie do wybranej audycji i formy jej emisji;

- Wybór programu na urządzeniu odbiorczym;

- Ustawienie parametrów konfiguracyjnych audio w pozycji neutralnej;

- Uruchomienie interfejs sygnałowy i oprogramowanie do rejestracji oraz ustawienie parametrów konfiguracyjnych;

- Dokonanie regulacji wzmocnienia sygnału fonicznego w urządzeniu odbiorczym oraz w interfejsie sygnałowym tak, aby miernik cyfrowy sygnału fonicznego wskazywał wartość zbliżoną do -23 dBFS dla sygnału wypowiedzi słownej;

- Włączenie rejestracji audycji – sygnał audio i ewentualnie wideo;

- Dokonanie montażu plików z zarejestrowanym dźwiękiem (obrazem) z podziałem na osobne pliki zawierające sekwencję poszczególnych części audycji, reklam i telesprzedaży;

- Wykonanie pomiaru testowych urządzenia pomiarowego przy pomocy plików testowych EBU set v03;

- Wykonanie pomiaru parametrów głośności kolejnych plików składowych audycji oraz reklam i telesprzedaży;

- Wykonanie kopii danych pomiarowych oraz sporządzenie raport z pomiarów;

- Opracowanie i przedstawienie wniosków z wykonanych pomiarów w postaci raportu zawierającego w szczególności:

- Opis procedury rejestracji audycji, reklam i telesprzedaży w tym następujące informacje:

    - datę i miejsce rejestracji,

    - dane personalne osób dokonujących rejestracji,

    - wykaz aparatury i oprogramowania stanowiska do rejestracji oraz parametry konfiguracyjne urządzenia odbiorczego i przetwornika analogowo-cyfrowego,

    - tytuł rejestrowanej audycji, nadawcę, sposób nadawania, godzinę początku i końca rejestracji, nazwy plików z podaniem ich formatu i opisem zawartości,

    - uwagi;

- Opis procedury pomiaru głośności, w tym następujące informacje:

  - datę i miejsce pomiaru,

  - dane personalne osób przeprowadzających pomiar,

  - wykaz aparatury i oprogramowania stanowiska pomiarowego oraz parametry konfiguracyjne urządzenia pomiarowego,

  - wyniki testu zgodności wskazań urządzenia pomiarowego z sygnałami wzorcowymi,

  - analizę zawartości pliku z zarejestrowaną audycją z opisem przebiegu audycji oraz reklam i telesprzedaży w funkcji czasu,

  - wynik pomiaru głośności poszczególnych części audycji i całej audycji bez reklam i telesprzedaży,

  - wynik pomiaru głośności poszczególnych reklam i telesprzedaży utrwalonych w trakcie rejestracji,

  - opracowanie tabelaryczne i graficzne wyników pomiaru audycji oraz reklam i telesprzedaży utrwalonych w trakcie rejestracji;

- Analizę wyników pomiaru poziomu głośności;

- Przedstawienie wniosków z pomiarów;

- Podpisy osób

  - przeprowadzających rejestrację i pomiar,

  - zatwierdzających wyniki rejestracji, pomiaru i wniosków.

Pliki testowe EBU set v03

- seq-3341-1-16 bit

Ton 1000 Hz, stereo, -23,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów); sygnał zgodny w fazie jednocześnie w obu kanałach; czas trwania 20 sekund

- seq-3341-2-16 bit

Ton 1000 Hz, stereo, -33,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów); sygnał zgodny w fazie jednocześnie w obu kanałach; czas trwania 20 sekund

- seq-3341-3-16 bit v02

Ton 1000 Hz, stereo, -36,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów); sygnał zgodny w fazie jednocześnie w obu kanałach; czas trwania: 10 sekund; -23,0 dBFS czas trwania:60 sekund; -36,0 dBFS czas trwania: 10 s.

- seq-3341-4-16 bit v02

Ton 1000 Hz, stereo, -75,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów); sygnał zgodny w fazie jednocześnie w obu kanałach; czas trwania: 10 sekund; -36,0 dBFS czas trwania:10 sekund; -23,0 dBFS czas trwania: 60 sekund; -36,0 dBFS czas trwania:10 sekund; -75,0 dBFS czas trwania:10 sekund

- seq-3341-5-16 bit v02

Ton 1000 Hz, stereo, -26,0 dBFS czas trwania:20 sekund; -20,0 dBFS czas trwania:20 sekund; -26,0 dBFS czas trwania:20 sekund

- 1kHz Sine -20 LUFS-16bit

Ton 1000 Hz stereo, -20,0 LUFS; czas trwania: 20 sekund

- 1kHz Sine -26 LUFS-16bit

Ton 1000 Hz stereo, -26,0 LUFS; czas trwania: 20 sekund

- 1kHz Sine -40 LUFS-16bit

Ton 1000 Hz stereo, -40 LUFS; czas trwania: 20 sekund

| Lp. | Sygnał testowy | Oczekiwany wynik oraz akceptowane tolerancje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sygnał 1 kHz, stereo, -23,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s. | I = -23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU |
| 2 | Sygnał 1 kHz, stereo, -33,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s. | I = -33,0 ±0,1 LUFS I = -10,0 ±0,1 LU |
| 3 | Sygnały 1 kHz, stereo, -36,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 10 s.; -23,0 dBFS, czas trwania 60s.; -36,0 dBFS; czas trwania 10 s. | I = -23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU |
| 4 | Sygnały 1 kHz, stereo, -75,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 10 s.; -36,0 dBFS, czas trwania 10 s.;-23,0 dBFS, czas trwania 60s.; -36,0 dBFS, czas trwania 10 s.; -75,0 dBFS, czas trwania 10 s. | I = -23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU |
| 5 | Sygnały 1 kHz, stereo, -26,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s.; -20,0 dBFS, czas trwania 20s.; -26,0 dBFS; czas trwania 20 s. | I = -23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU |
| 6 | Sygnał 1 kHz, stereo, -20,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s. | I = -20,0 ±0,1 LUFS I = 3,0 ±0,1 LU |
| 7 | Sygnał 1 kHz, stereo, -26,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s. | I = -26,0 ±0,1 LUFS I = -3,0 ±0,1 LU |
| 8 | Sygnał 1 kHz, stereo, -40,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s. | I = -40,0 ±0,1 LUFS I = -17,0 ±0,1 LU |